在线自动监测系统

温室气体

使

用

说

明

书

（Version 1.0）

广东盈峰科技有限公司

本产品符合中国人民共和国环境保护行业标准HJ/T96—2003、HJ/T97—2003、HJ/T98—2003、HJ/T99—2003的规定。

公司名称：广东盈峰科技有限公司

公司地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号盈峰产业园

生产单位名称：广东盈峰科技有限公司

生产单位地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号盈峰产业园

目录

1、	引言	3

2、	运行环境	3

2.1硬件环境	3

2.2系统环境	3

3、	使用说明	3

3.1登录界面	3

3.2 主界面	6

3.3 设备配置及设备面板	8

3.3.1 烟囱参数配置	9

3.3.2 烟气PLC配置	10

3.4 因子参数调整	11

3.5 平台配置	12

3.6 数据查询	15

3.7 查询日志	18

3.8 系统设置	19

3.9 注意事项	20

3.9.1 软件上锁	20

3.9.2 计算因子说明	21

3.9.3 流量因子设置	22

3.9.4 报表抬头合并设置	23

3.9.5 软件更新包下载、配置下载	24

- 引言

非常感谢选用广东盈峰科技有限公司的CEMS在线连续自动监测系统。本系统主要用于采集现场分析仪的监测数据，保存到工控机数据库上，用于报表展示和上传平台。如果仪器在使用过程中出现异常或问题，请拨打售后电话进行咨询。

注意：由于软件版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

- 运行环境

2.1硬件环境

CPU：主频2.4GHz或以上；

内存：4G或以上；

硬盘：320G或以上

2.2系统环境

操作系统：Windows XP 或以上（仅支持window系统）

软件环境：.NET Framework 4.0 ；SQL Server 2008 R2

- 使用说明

3.1登录界面

登录界面如下图所示：

本系统提供两种登录方式：

1、输入用户名登录

用户名和密码由管理员提供。本系统不同功能的操作需要不同的权限，如您的权限无法完成操作，请联系管理员。

软件分了四级管理权限，具体权限如下表所示：

| 管理权限 | 查看数据、状态、报表 | 反控设备、配置流程 | 配置设备参数、平台参数 | 用户管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据查询 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 操作员 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 系统维护 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 超级管理员 | 有 | 有 | 有 | 有 |

2、自动登录，如果不在输入框中输入内容，软件也会使用一个临时账号自动登录。这主要用在无人值守的情况。软件默认具有开机自动启动的功能。

(操作员密码默认Op, 系统维护密码admin，数据查阅密码EveryOne)

若软件是安装版,此时输入以下内容：

IP/实例名：.\SQL2008R2

数据用户名：sa

数据库密码：RLsus

若仍然不能连接数据库,查看‘开始’=>'所有程序'=>Microsoft SQL Server 2008 R2=>配置工具=>SQL Server 配置管理器

在 ‘ SQL Server 2008 服务=>SQL Server（SQL2008R2） 确定实例 是否已启动

3.2 主界面

1：功能菜单。

2：因子展示。

3：解锁权限二维码。

4：注销当前用户按钮。

5：启动/停止按钮，控制采集和传输的运行或停止。

6：显示采集消息、上传消息、反控消息等。

因子一览界面显示所有的因子，因子分类界面显示设置好的因子，设置在因子分类界面右上角，如下图所示，可以新增分页和修改当前分页，根据实际使用情况分配因子显示界面。

3.3 设备配置及设备面板

在主界面上点击设备配置按钮，进入设备配置页面。在这里查看所有设备的连接情况，如下图所示。

点击因子列表可以查看该设备的所有因子，如下图所示。

在主界面上点击设备面板按钮，进入设备面板页面。在这里查看某一设备的数值、状态、按钮、参数。要对哪台设备进行操作，就在上方的设备栏中进行选择。

3.3.1 烟囱参数配置

烟囱参数配置烟囱参数信息、停炉判断及其他判断，还会显示当前烟囱的基本信息，如下图所示，可以根据现场实际情况进行修改。

烟囱参数配置的设备面板还可以设置停炉功能是否启用、数据保持是否启用、以及停炉时的折算计算方式，如下图所示。

3.3.2 温室气体PLC配置

因子列表里的模拟量因子名字带有读取值的都是读plc的因子，这些因子只作为数据读取；

名称前带$的状态因子都是用来打单个因子维护标识的；

名称里不带符号和读取值的就是用于上传，数据传输的因子，平时查报表核对平台都是查这些因子。

3.4 因子参数调整

可动态调整扩展仪器实际因子、状态因子、反控因子、计算因子、模拟量因子等；可配置各因子小数位，单位，上下限等参数

注意事项：

（1）分析仪协议上面规定的单位是什么，数据库单位就选择什么。显示和传输时的单位转换由系统自动完成。

（2）大于报警上限或小于报警下限，系统都会产生带标数据上传，即超标T。

（3）小数位数，这里设多小小数位，平台上传时数据就上传多少位，并且查询报表时，报表也显示多少位的小数。

3.5 平台配置

点击首页的平台配置按钮，进入平台配置页面。

- 添加或配置平台

添加点击按钮，编辑点击按钮。2

- 填写平台信息

示例信息如下图所示，具体根据实际情况填写：

注意事项：

（1）本系统主要支持两种传输方式，分别是网络传输和串口传输。网络传输需要填写IP地址和端口，串口传输需要填写串口号和波特率。

配置完成以后，您能在列表中看到如下一项：

- 添加传输因子

注：若不添加传输因子，将不会上传数据

- 配置传输因子信息

传输因子配置如下：

- 一键配置

传输因子数量少可以一个个配置，如果数量多就可以点击上方的按钮，生成生成所有数值因子，再用功能删除不需要上传的因子。

- 数据重发

在网络出现故障时，系统无法向平台发送数据。这些数据会被记录下来，等到网络恢复正常时，重新向平台发送。这一过程是系统自动完成的。

如若系统出现异常，无法自动补发数据，则需要手动补发数据。步骤如下：

- 进入手动补发页面

点击主界面的手动重发按钮，进入手动重发页面。选择补发平台

设置补发参数

说明：

- 补发数据类型可以选择：实时数据、分钟数据、小时数据和天数据。

（2）切换到其他页面时，补发过程依然在进行。如需停止，可以点击停止补发按钮。

3.6 数据查询

在首页点击按钮，进入查询字段选择界面。

在需要查询的因子选择项打勾就可以选择需要查询的因子。

数据类型解释如下：

实时数据：每一分钟的数据。

五分钟均值数据：根据五分钟内所有分钟的平均值算出来分钟数据

十分钟均值数据：根据十分钟内所有分钟的平均值算出来分钟数据

三十分钟均值数据：根据三十分钟内所有分钟的平均值算出来分钟数据

小时均值数据：根据一小时内所有分钟的平均值算出来分钟数据

小时均值日报表：所选日期范围内的小时均值

日均值月报表：所选月份内的日均值

月均值季报表：季度的均值报表

月均值年报表：所选年份的季度报表

（注意，流量数据都是累计值，不是平均值）

在数据后会带有一个字母标识，其代表意义如下：

不带字母：正常。   F：停炉。   D：故障。 C：标定。

M：维护。    T：超标。   Md：数据无效。

St：启炉过程。   Sd：停炉过程。

查询数据曲线图以及柱形图

在首页点击数据曲线图按钮，进入查询数据曲线图页面。

在首页点击数据查询按钮，进入查询数据页面，在页面中选择查询的多轴曲线图和柱形图。可以更清除的看到所选择的因子的数据走向以及涨幅。

3.7 查询日志

在日志记录界面，可查看系统日志、分析日志、故障记录等。

软件所有反控操作、校准，维护，参数修改、仪器状态变化，系统重启等均有日志记录，且日志记录不可修改，日志记录均存入数据库内，数据库密码不会公开

日志类型说明：

设备配置：所有对设备配置、平台、系统的参数修改记录都可以在此处查询到日志.

反控设备：所有对设备进行反控的操作都在这里可查询日志，比如点了一个按钮、执行了定时质控的操作记录，校准前后的浓度等日志。

系统日志：整个系统运行流程的日志信息。

分析日志：所有仪器或plc的状态变更可在这里查到对就变更日志。

3.8 系统设置

在左侧功能栏选择其他设置->系统设置，可以进入系统设置界面，如下图所示，这里对一些重要设置说明一下，其他按照默认设置就行

3.9 注意事项

3.9.1 软件上锁

执行人员在安装完设备后，务必上锁软件，上锁按钮在系统设置上方，如下图所示。

通常情况下软件有一年的使用期限，如果到期限而企业还没付款就只能看数据，不能做任何操作，确认会完款项后才能设置软件延期。

3.9.2 计算因子说明

排放量和流量的计算公式是按照国标设置的，都是默认设置好的，如下图所示。

常规因子的计算公式是加入了判断停炉是否为0，维护是否为0的功能，也是默认设置好的

3.9.3 流量因子设置

流量因子附加信息1默认填sumColN,m3*60,m3*60,m3*60,m3*60,m3*60,×10^4m3*0.0060,×10^4m3*0.0060,×10^4m3*0.0060

红色的部分是统计流量因子数值的，蓝色的部分由“，”隔开，按顺序分别对应了报表类型（实时数据除外），具体关系如下，“*” 号前面是显示的单位，后面是要乘的系数。

排放量因子也是这样设置，附加信息1填

sumColN,kg*60,kg*60,kg*60,kg*60,kg*60,t*0.060,t*0.060,t*0.060

对应关系如下